日照泰东环保科技有限公司

配电柜招标书

第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电柜 | 见附表及图纸 | 1批 | 投标方注明交货期 | 山东省日照市岚山区日照泰东环保科技有限公司 |  |

二、招标项目简介

日照泰东环保科技有限公司除尘灰上料系统改造需采购配电柜一批，用于项目供电使用。

三、标的设备的使用环境

室外、车间内、配电室，粉尘环境

四、主要技术参数及要求

1．所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维护的要求，所用设备不在国家淘汰设备目录中。

2．投标方要详细说明设备的组成、主要构件的品牌型号、性能特点、技术参数、生产能力等指标。

3.乙方保证所供设备是能够独立使用的成套系统，如缺少任何部件而造成系统不能正常运行，乙方无偿补偿。

四.质保条件 ：质保期一年。

五、详细注明优惠条件

六、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

七、报价方式及要求

- 根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。

报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

八、交货地点

日照泰东环保科技有限公司院内

第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2023年12月24日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、联系人及联系方式：

日照泰东环保科技有限公司  高泰15263437639

山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com

日照泰东环保科技有限公司

2023年12月20日